МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра автоматической электросвязи

# Лабораторная работа

Изучение основных возможностей набора ИМС DuSLIC

(Dual Channel Subscriber Line Interface Circuit)

производства компании Infineon Technologies AG.

(рабочие материалы. Версия 0.3)

Москва 2002

Авторы:

Доцент, к.т.н. каф. АЭС Данилов А.Н., студенты факультета АЭСИВТ Астахов И. (группа БМ59701), Алмазова Н. (группа СС9704).

Лабораторная работа подготовлена при содействии

ОКБ "ЭЛАНОР" (Москва),

ООО "ИНТЕХ электроникс" (Москва),

фирмы “Infineon Technologies AG” (Германия).

Цель работы:

Изучить основные функциональные возможности набора ИМС DuSLIC (Dual Channel Subscriber Line Interface Circuit), предназначенного для изготовления аналоговых линейных карт в современных цифровых АТС.

Практически освоить настройку аппаратной части с помощью программного обеспечения отладочного набора SMART3265

Используемое оборудование и программное обеспечение (ПО):

- Демонстрационная плата SMART3265 с установленным набором ИМС DuSLIC

- Плата управления SMART2000 на базе микроконтроллера С161

- Персональный компьютер

- ПО WinEASY и DUSLICON

- Блоки питания напряжением постоянного тока + 5 В и – 48 В

- Соединительные кабели

Задание к лабораторной работе:

- Изучить назначение, устройство и основные возможности набора ИМС DuSLIC, функции и операции управляющего ПО DUSLICON.

- На управляющем терминале (персональный компьютер) практически ознакомиться и проверить функции набора ИМС DuSLIC.

  - Войти в программу конфигурации Usercontrol.

  - Обеспечить подачу питающего напряжения на телефонные аппараты.

  - Проверить возможности:

    - передачи различных тональных сигналов в линию;

    - приема тональных сигналов от абонента;

    - передачи сигнала вызова;

    - управления и индикации прерываний;

  - Дополнительно проверить возможности (при поддержке функций ТА абонента):

    - посылки информации о вызывающем абоненте;

    - индикации вызова на аппарате абонента;

    - использовать осциллограф для контроля сигналов.

- Составить отчет.

Методические указания

1. Описание набора ИМС DuSLIC и его основных возможностей

Набор ИМС DuSLIC производства компании Infineon Technologies AG предназначен для разработки и изготовления аналоговых абонентских окончаний в современных цифровых АТС различных конфигураций (малая офисная, сельская, городская).

Набор ИМС DuSLIC позволяет с помощью программных средств осуществлять настройки на конкретные линии передачи по спецификациям, действующим в разных странах, не изменяя принципиальную схему устройства.

Расширенные возможности ИМС DuSLIC предоставляют целый ряд новых системных функций, оптимизацию передачи речевых сообщений и данных, в сочетании с пониженным энергопотреблением.

В настоящее время набор ИМС DuSLIC активно используется ведущими производителями телекоммуникационного оборудования.

## 1.1 Описание ИМС DuSLIC

DuSLIC-P представляет собой набор из трех ИМС, состоящий из одного двухканального кодека-фильтра SLICOFI-2 PEB3265H и двух одноканальных ИМС аналоговых абонентских интерфейсов высоковольтных SLIC PEB4266T.

Оптимизация структуры ИМС позволила сократить количество дополнительных внешних электронных компонентов и обойтись без буферных каскадов.

Существует 3 основных варианта DuSLIC:

DuSLIC-S (Standard) - стандартный,

DuSLIC-E (Extended) - с расширенными возможностями,

DuSLIC-P (Power Management) - с расширенными возможностями  и с возможностью управления питанием линейной части.

Выпускаются по специальным заказам еще три дополнительных варианта. Более

подробно можно найти в [2].

Они оптимизированы для различных приложений и различаются в основном наличием (или отсутствием) функции посылки вызова, наличием (или отсутствием) функции управления питанием линии и некоторыми дополнительными функциями, такими как: распознавание сигналов многочастотной сигнализации (DTMF), генерация сообщений о вызывающем абоненте (Caller ID), универсальное обнаружение тональных сигналов (UTD).

Встроенные функции:

• BORSCHT-функции;

• Синусоидальное напряжение вызова - максимум 85 В (среднеквадратичное значение);

• Изменение полярности сигналов измерения длительности оплаченного времени;

12/16 кГц (для уличных таксофонов);

• Передача и прием сигналов многочастотной сигнализации (DTMF);

• Генерация сообщений о вызывающем абоненте (Caller ID);

• Устройство универсального обнаружения тональных сигналов (UTD) для обнаружения сигналов факса и модема;

• Устройство эхо-подавления.

Интегрированные в ИМС SLIC переключатели питания обеспечивают минимальное потребление энергии в режимах ожидания, соединения и вызова. Встроенные функции тестирования и диагностики позволяют упростить  обслуживание АТС и тестировать параметры линии, такие как емкость и сопротивление нагрузки, обрыв и короткое замыкание линии, с помощью компьютера непосредственно с рабочего места оператора.

1.2 Архитектура DuSLIC

В отличие от традиционных решений, в наборе DuSLIC в ИМС SLIC совмещены аналоговые функции высокого и низкого напряжений. Цифровую обработку сигналов обеспечивает устройство SLICOFI-2. Состав DuSLIC изображен на рисунке 1. Разделение функций показано в табл.1..

## Рисунок 1. Состав DuSLIC

## Таблица 1. Функции DuSLIC

| ### Высоковольтные функции SLIC | #### Низковольтные функции SLIC | Функции кодека-фильтра |
| --- | --- | --- |
| Питание линии Сигнал вызова и усиление сигнала вызова Распознавание поперечного и продольного токов Защита от перегрузок Передача сигнала "отбой" Изменение полярности | Программируемое напряжение питания постоянным током Сигнал посылки вызова Контроль и управление Генерация измерительных сигналов Обнаружение поднятия трубки Обнаружение дополнительных аналоговых сигналов | ИКМ кодирование/декодирование Фильтрация Программируемое усиление и частота сигналов Сравнение импедансов Обеспечение дуплекса Многочастотная сигнализация (прием/передача) Генерация сигналов о вызывающем абоненте Поддержка линейного режима Интерфейсы IOM-2 и ИКМ Встроенные функции тестирования и диагностики Эхо-подавление Универсальный тоновый детектор Трехсторонняя конференц-связь Поддержка индикатора входящего сообщения |

1.3. Возможности набора ИМС

• Внутренняя генерация симметричного или несимметричного сигнала посылки вызова -

до 50 ВRMS /85 ВRMS (Ringing);

• Программируемые сигналы тарификации (TTX);

• Программируемое напряжение питания для длинных и коротких линий;

• Полностью программируемый двухканальный кодек-фильтр (SLICOFI-2);

• Шлейфный и батарейный способы сигнализации;

• Изменение полярности;

• Интегрированные функции тестирования и диагностики (Testing);

• Передача сигнала отключения (On-hook detection);

• Встроенный генератор тональных

сигналов (DTMF);

• Встроенный детектор тональных

сигналов;

• Встроенный генератор сигналов о вызывающем абоненте (Caller ID);

• Оптимизированная структура фильтра

для модема 56k;

• Интегрированное устройство эхо-подавления (LEC);

• Интегрированное устройство обнаружения сигналов факса/модема (UTD);

• Трехсторонняя конференц-связь (в режиме ИКМ) (3PC);

• Поддержка индикации входящих сообщений (УПАТС) (MWL);

• Оптимизированная архитектура питания;

• Возможность управления питанием (встроенные переключатели);

• 8 и 16 кГц ИКМ;

• Спецификация в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т Q.552 для Z-интерфейса и LSSGR.

1.4. Обозначение

PEB3265H (SLICOFI-2) корпус P-MQFP-64-1

PEB4265T (SLIC-E) корпус P-DSO-20-5

1.5. Функции BORSCHT

B - Battery feed (Питание);

O -Overvoltage protection (Защита от перепадов напряжения);

R - Ringing (Посылка вызова);

S - Signaling (supervision) (Сигнализация  и управление);

C - Coding (Кодирование);

H - Hybrid for 2/4-wire conversion (гибрид (дифференциальная система) для обеспечения полного дуплекса по одной 2-х проводной линии);

T - Testing (Тестирование).

2. Описание демонстрационной платы SMART 3265

Демонстрационная плата SMART3265 представляет собой позволяет законченное устройство, которое позволяет конфигурировать, управлять и тестировать все основные режимы набора ИМС DuSLIC.

SMART3265 может управляться в режимах "микроконтроллер/ИКМ" или "IOM-2". Для использования стандартного контрольно-тестового оборудования ИКМ, при работе платы в режиме IOM-2, на плате SMART3265 имеется встроенная функция перехода из IOM-2 в ИКМ, реализованная на ИМС PEF2015 (MICO).

Плата SMART3265 используется для тестирования набора ИМС DuSLIC, предназначенного для разработки и производства аналоговых линейных карт в цифровых АТС. Эта плата обеспечивает параллельную работу 2 аналоговых телефонных каналов.

Демонстрационная плата SMART3265 работает под управлением платы SMART2000 и ПО WinEASY и позволяет протестировать передачу сигналов и продемонстрировать основные функции и возможности набора ИМС DuSLIC.

Плата SMART2000 и ПО WinEASY являются средствами тестирования новых продуктов компании Infineon Technologies AG. Плата SMART 2000 имеет интерфейсы для подключения плат расширения, таких как SMART3265, которые называются Ad-On Modules (AOM) и интерфейс для связи с ПК (2 последовательных порта Serial1 и Serial2).

ПО WinEasy предназначено для управления платами расширения через плату SMART2000 и имеет графический интерфейс.

2.1. Аппаратные возможности SMART3265

- Плата SMART3265 поддерживает все варианты наборов ИМС DuSLIC:

DuSLIC-S (Standard);

DuSLIC-S2 (Standard derivative);

DuSLIC-E (Extended);

DuSLIC-E2 (Extended derivative);

DuSLIC-P (Power management);

- Имеется поддержка двух режимов управления DuSLIC "микроконтроллер/ИКМ" или "IOM-2";

- Реализована встроенная генерация синхросигналов;

- На плате реализован стандартный ИКМ-интерфейс;

- Имеется встроенное преобразование IOM-2 в ИКМ с помощью ИМС PEF2015 (MICO);

- Возможна установка в режимы синхронизации ИКМ "master" и "slave" (т.е. внешняя ИКМ-синхронизация);

- Имеется возможность подключения внешнего генератора сигналов вызова;

- Индикация основных состояний системы осуществляется светодиодами (LED).

2.2. Возможности ПО

- Управление на базе ПО WinEASY;

- Графический интерфейс пользователя;

- Демонстрация основных возможностей набора ИМС DuSLIC (см. выше).

2.3. Описание программного обеспечения

Предлагаемое ПО содержит приложения для расчета коэффициентов фильтров (ПО DuSLICOS) и приложения для управления платой SMART 3265 (ПО DuSLICON) вместе с основной платой SMART 2000 (ПО WinEASY).

Управление платой осуществляется с помощью пользовательского графического интерфейса, показывающим блок-схему набора ИМС DuSLIC.

2.4. Интерфейсы

- На разъеме для подключения платы управления SMART 2000 реализованы параллельный и последовательный стандартные микроконтроллерные интерфейсы, а так же IOM-2 интерфейс;

- Имеется разъем для подключения внешнего генератора вызывного сигнала;

- Для подключения внешних устройств и контрольно-измерительных приборов имеется стандартный ИКМ интерфейс (BNC разъемы);

- Внешний IOM-2 интерфейс позволяет объединять отладочные платы серии SMARTxxxx  в единую систему;

- Имеется интерфейс для подачи внешней ИКМ-синхронизации;

- Интерфейс аналоговой телефонной линии для подключения ТЛФ аппаратов реализован в виде стандартного гнезда телефонной евророзетки RJ11.

Рисунок 4.  Блок-схема платы SMART 3265

3. Соединение с ПК

Для управления платой SMART3265 с набором ИМС DuSLIC используется  плата управления SMART 2000, которая подключается к ПК с установленным на нем ПО WinEASY и DuSLICON и драйверы DDS для DuSLIC. Плата SMART3265 подключается к разъему ST1 или ST2 платы SMART 2000.

SMART 2000 подключается к ПК по двум последовательным портам: по первому (COM1) осуществляется взаимосвязь и управление платой SMART 3265, по второму (COM2) – контроль. Запустив программу-терминал на ПК, можно наблюдать команды, передаваемые на плату через порт COM2 и ответы на них.

В данной работе в качестве программы-терминала используется стандартная программа ОС Windows Hyper Terminal. Эта программа запускается из меню Пуск (Пуск/Программы/Стандартные/Связь/SMART2000) или с рабочего стола иконкой SMART2000. Если плата включена, в окне этой программы можно увидеть появляющиеся друг за другом точки, которые означают, что связь с платой установлена. Так же можно увидеть ряд служебных сообщений, проходящих от платы к компьютеру.

3.1. Порядок включения и выключения питания

При отсутствии стабилизатора напряжения типа “Pilot” с выключателем питания на всех розетках, к которым подключены блоки питания, необходимые для платы, включение блоков питания производится в следующей последовательности:

- Блок питания платы SMART 2000;

- Блок питания платы SMART 3265 напряжением +5 В;

- Блок питания напряжением –48 В.

При наличии стабилизатора напряжения допускается включение питания его переключателем.

Рисунок 5.  Соединение ПК с платой SMART2000 и SMART 3265

4. Описание программного обеспечения DUSLICON

4.1. Введение

Это ПО состоит из нескольких частей. Одной из этих частей является инструмент управления “DuSLICON”. Вызов ПО DuSLICON должен осуществляться через ПО WinEASY, поскольку все взаимодействия с платой SMART3265 осуществляются под управлением WinEASY с помощью SMART2000.

С помощью DuSLICON возможна настройка платы SMART3265 и управление DuSLIC. Доступны все регистры и коэффициенты RAM.

4.2. Установка

Системные требования:

- Microsoft Windows 95/98/ NT (Версия 3.51 и выше);

- Минимальный объем дискового пространства 10MB;

- Минимальный объем оперативной памяти 16 MB (рекомендуется больше);

- Процессор Pentium с частотой 133 МГц и выше.

DuSLICON устанавливается во время инсталляции ПО DuSLICOS.

Перед инсталляцией необходимо внимательно изучить все рекомендации в файле README.TXT из пакета ПО DuSLICOS.

После инсталляции иконки обеих программ появляются в новой директории группы “Программы”.

Запуск DuSLICON можно осуществить через DuSLICOS или самостоятельно. Для запуска управляющей программы DuSLICON имеется соответствующая иконка на рабочем столе, также запуск можно произвести из меню «Пуск».

Начало работы

Программа DuSLICON запускается после выбора меню "User Control". При выборе строки меню "DuSLIC" открывается доступ к управлению ИМС командами DDS.

Это диалоговое меню позволяет задать конфигурацию платы для подключения различного периферийного оборудования. Параметры платы программируются при помощи FPGA регистров. Не все параметры платы могут устанавливаться представляемыми программами управления. Например, если установлена поддержка IOM шины при помощи внешнего разъема ST7, этот интерфейс должен поддерживаться внешне и программа управления больше не будет иметь доступа к DuSLIC.

Выбор ИКМ-синхронизации:

Нажмите на "PCM clock" (правой кнопкой мыши).

Выбор канала IOM:

Нажмите на "IOM".

Выбор типа SLIC:

Нажмите на "SLIC".

Выбранная конфигурация платы загружается в регистры FPGA нажатием на кнопки "Download" или "OK".

## DuSLICON

Рисунок 6.

На рисунке 6 изображена схема доступа к устройству.

DuSLICON взаимодействует с ПО WinEASY. ПО WinEASY должно вызвать программу UserControl “DuSLICON” для получения доступа к устройству.

WinEASY взаимодействует с платой SMART через стандартный последовательный интерфейс. Специальное ПО входящее в состав платы SMART обеспечивает дальнейшее программирование DuSLIC.

## 4.3. Состав меню

- Files (Загрузка содержания регистров)

- Load SOP Register;

- Load SOP Register (DuSLICON);

- Load SOP Register (DuSLICOS);

- Load SOP Register (DuSLICON);

- Load SOP Register (DuSLICOS);

- Load All;

- Register (Редактирование содержания регистров):

- Edit SOP;

- Edit COP;

- Edit POP;

- Settings (Настройка параметров интерфейсов):

- PCM Settings;

- I/O Settings;

- Extras (Дополнительные возможности):

- Line Testing  (Тестирование линии);

- 3 Party Conferencing (Трехсторонняя конференц-связь);

- Message Waiting (Режим ожидания вызова);

- Help (Помощь):

- Contents (Содержание);

- Index (Предметный указатель);

- About (О программе);

4.4. Окно конфигурации DuSLIC

Это диалоговое окно показывает функциональную схему внутренней структуры одного канала DuSLIC (цепи переменного и постоянного тока). Прохождение сигнала может контролироваться нажатием на ключи или на функциональные блоки.

Данные, введенные пользователем, и состояние показываются для одного канала. Переключение между каналами осуществляется кнопками "Channel A" и "Channel B".

Каждый канал имеет несколько режимов работы. В данной лабораторной работе используются некоторые из них:

- Power down – канал выключен

- Any active – канал включен

- Ringing – режим постоянного вызова

Для подачи питающего напряжения –48 В на телефонные аппараты необходимо поставить режим Any active в соответствующем канале. Если питание подаётся, подняв трубку, можно услышать слабый шум.

Наиболее важные параметры для каждого из каналов (такие как временные интервалы ИКМ, CRAM/ROM и т.д.) могут быть введены напрямую.

Switch to active if off hook (Переключить в активный режим при поднятии трубки): эта функция выдает прерывание (hook interrupt) и автоматически переключает плату в активный режим в случае обнаружения сигнала поднятия трубки. Это обеспечивается микроконтроллером платы SMART2000.

Show Interrupt (Показать прерывание): если эта функция включена, информация о поступающих прерываниях для обоих каналов выводиться на экран. Если нет, то информация из регистров прерывания считывается, но не выводится на экран. Эта функция не выключает прерывания, а контролирует их вывод на экран.

Update Status (Обновить): считывает содержание всех регистров из SLICOFI-2 и обновляет информацию на экране. Эту кнопку необходимо нажимать после внесения изменений.

Основное окно DuSLIC представляет группу диалоговых окон, которые помогают программировать ИМС:

| COP | Считать содержание регистров |
| --- | --- |
| SOP | Считывание и запись содержания SOP регистров |
| POP | Считывание и запись содержания POP регистров |
| Slic Selection | Выбор типа SLIC |
| Ring | Окно управления параметрами вызова: внутренний/внешний, сбалансированный/несбалансированный |
| Comtel | Посылка COMTEL-сообщений |
| Metering | Демонстрация измерений TTX и изменение полярности |
| DTMF Recognition | Распознавание DTMF сигналов, их индикация и подсчет. |
| DTMF Generation | Выбор клавиши и посылка DTMF сигналов |
| I/O | Программирование, Включение/Выключение, Установка и Перезапуск Входящих- и Исходящих Pins |
| CID Sending | Демонстрация посылки сообщений о вызывающем абоненте (FSK) |
| EDSP | Доступ к функциям Расширенного DSP (EDSP) DuSLIC: Эхо-подавление LEC, распознавание DTMF сигналов |
| Interrupt | Содержание регистров прерывания / доступ к маске прерывания |
| Message Waiting | Демонстрация функции индикации входящего сообщения (индикатор на аппаратах используемых для УПАТС), обычно показывает наличие новых сообщений голосовой почты |
| PCMSettings | Программирование ИКМ каналов: синхронизация, выбор ИКМ тракта |
| Three Part Conferencing | Программирование DuSLIC для трехсторонней конференц-связи |
| Level Metering | Демонстрация функций тестирования линии и измерения уровня сигнала |

# 4.5. Диалоговое Окно выбора SLIC

Это окно позволяет выбрать используемый тип  SLIC.

Battery selection (выбор напряжения питания): позволяет выбрать  напряжение, которое используется для питания буферов SLIC. Выбор напряжения зависит от длины линии и требований по питанию.

HIRT mode (режим): позволяет установить линейные выводы Tip/Ring в режиме высокого полного сопротивления.

Polarity Reversal (Изменение полярности): позволяет выбрать между нормальным напряжением и напряжением с измененной полярностью.

Power down if over temperature (Режим отключения при перегреве): если установлен этот бит, буферы SLIC автоматически переключаются в режим высокого импенданса в случае обнаружения превышения температуры внутренним датчиком SLIC. Для активизации этих буферов заново должен быть установлен режим отключения питания (Power Down mode), а затем можно включать любой другой режим. Если этот бит установлен в «0», то перегрев SLIC вызовет прерывание (overtemperature interrupt), но линия не отключится.

# 4.6. Диалоговое Окно Вызова

Набор ИМС DuSLIC обеспечивает ряд функций передачи сигнала вызова. В зависимости от вариантов исполнения SLICOFI-2 и SLIC данное окно демонстрирует возможности этого сигнала.

Функция Switch active if OFF HOOK (Переключение в активный режим при ПОДНЯТИИ ТРУБКИ) включает прерывание HOOK и микроконтроллер  SMART2000 переключается в активный режим при обнаружении этого прерывания.

Также могут быть изменены характеристики сигнала вызова (частота, амплитуда и сдвиг напряжения постоянного тока в режиме Ring Pause). Они контролируются коэффициентами, хранящимися в CRAM (RAM для коэффициентов).

Специальная программа контроля содержит таблицу для значений частоты (Frequency), амплитуды (Amplitude) и сдвига напряжения постоянного тока (DC Offset) вызывного сигнала. Введенное число в соответствующие поля значений характеристик автоматически приравнивается к наиболее близкому значению из таблицы.

Таблица не содержит всех возможных значений, а предоставляет возможность быстрого выбора из имеющихся  значений с помощью данной программы. Если необходимое значение не доступно при помощи этого окна, то показывается значение –1. Если в таблицах программы DuSLICON нет подходящих значений, их можно рассчитать с помощью ПО DuSLICOS и загрузить соответствующий файл.

Ringing Sequence (Тип сигнала вызова (последовательность)): Тип сигнала вызова может быть определен установкой значений времени Ring Pause (пауза) и Ring Burst (звонок) и продемонстрирован нажатием кнопки Start Ringing (начало вызова). Значениями времени включения/выключения сигнала вызова управляет микроконтроллер SMART2000.

4.7. Диалоговое Окно распознавания сигналов DTMF

Набор ИМС DuSLIC позволяет реализовать программируемый алгоритм распознавания DTMF сигналов, позволяющий распознавать эти сигналы без дополнительного аппаратного обеспечения. Данная функция обеспечивается EDSP (Расширенный DSP). Для улучшения работы к тракту прохождения сигнала перед схемой DTMF распознавания может быть подключен линейный эхо-подавитель (LEC).

Распознавание DTMF сигналов может проводиться как в тракте передачи, так и в тракте приема DuSLIC.

Это окно позволяет продемонстрировать работу данной функции. Оно вызывается нажатием на “DTMF Receiver Test” в окне EDSP. После запуска данной функции кнопкой “Start” счетчик каждого DMTF символа будет увеличиваться  на единицу при распознавании соответствующего символа. Число определенных символов появляется при нажатии на кнопку “Stop”. Таким образом, можно определить длину набора и проверить качество распознавания.

Пока работает функция DTMF распознавания, прерывания контролируются микроконтроллером на плате SMART2000, то есть на экран они выдаваться не будут.

Функция DTMF распознавания обеспечивается EDSP (Расширенным DSP). Соответствующие POP регистры контролируют и устанавливают характеристики

DTMF распознавания. Для работы функции DTMF распознавания соответствующие POP регистры должны содержать верные значения, EDSP и распознавание DTMF должны быть включены (EDSP ON и DTMF Recognition ON в диалоговом окне EDSP). Значения POP регистров по умолчанию могут быть загружены при нажатии на "Load POP-Presets for DTMF Recognition". При работе данной функции рекомендуется отключить тоновые генераторы в диалоговом окне генерирования сигналов DTMF.

4.8. Диалоговое Окно генерирования сигналов DTMF

В DuSLIC имеется два программируемых тональных генератора для каждого канала. Возможно их одновременное или раздельное использование.

Эти генераторы могут использоваться для создания DTMF сигналов с помощью установленных коэффициентов или контролироваться коэффициентами памяти CRAM. CRAM коэффициенты позволяют устанавливать частоту и уровень генераторов независимо.

Это окно вызывается нажатием на кнопку “TG1/2” в  главном окне конфигурации DuSLIC (стр. 13) и позволяет установить амплитуду и частоту генераторов (в случае использования CRAM). Программа имеет таблицу с ограниченным количеством значений частоты и амплитуды. Если CRAM содержит значения не входящие в таблицу, то в соответствующем поле показывается «–1».

4.9. Окно CID Sending Dialog

DuSLIC предоставляет возможность посылки информации о вызывающем абоненте. Может быть выбрано кадрирование низкого и высокого уровней. Кадрирование (framing) низкого уровня требует посылки всех данных, включая биты захвата и кадровые биты, в  специальный буфер (caller ID buffer). Кадрирование высокого уровня предоставляет возможность автоматического создания  битов захвата и кадровых битов, соответствующих установленному номеру (POP регистры). Возможности передачи DuSLIC на физическом уровне не включают поддержку протоколов, таких как кадрирование и контрольная сумма. Они должны содержаться в данных, посылаемых в буфер CID.

Этот буфер содержит 48 байт и управляется динамически, что позволяет посылать сообщения различной длины. Для определения прерывания запроса больше данных может быть установлен порог. Биты переполнения и незаполнения показывают ошибки в управлении буфером.

Эти сообщения могут посылаться между двух сигналов вызова. Эта последовательность управляется микроконтроллером на плате SMART2000.

4.10. Диалоговое Окно EDSP

Это окно показывает тракт прохождения сигнала и позволяет выбрать настройки EDSP (Enhanced (Расширенный) DSP).

EDSP включает в себя:

- Эхо-подавитель (LEC);

- Универсальные детекторы тональных сигналов (UTDR, UTDX) для направлений приема и передачи;

- Приемник сигналов DTMF;

- Передатчик информации о вызывающем абоненте (CID).

EDSP содержит усилители, значения которых могут быть установлены с помощью этой программы.

Путь прохождения сигнала контролируется переключателями.

4.11. Диалоговое Окно Прерываний

Это окно показывает содержание регистров прерываний обоих каналов. Оно также позволяет установить маску прерываний и  непрерывающиеся счетчики (счетчики DUP и DUP-IO) для обоих каналов.

Данное окно появляется на экране при нажатии кнопки Interrupt Status в главном окне или при появлении прерывания, если включена функция Show Interrupt. Также будет показан последний определенный символ DTMF (определен из регистра прерываний 3).

При поднятии трубки или при посылке сигнала DTMF клавишами на телефонном аппарате в окне будут отражаться соответствующие прерывания.

Настройка маски прерываний Interrupt Mask активизируется нажатием на кнопку Write mask and DUP-Counter.

4.12. Диалоговое окно индикации поступающего вызова

Некоторые УПАТС имеют функцию индикации наличия входящего сообщения (обычно  новых сообщений голосовой почты) на телефонном аппарате. В основном для этого используются световые индикаторы (мигающие лампы). DuSLIC позволяет управлять этими  индикаторами, плавно изменяя постоянное напряжение на контактах  выходов двухпроводной аналоговой линии Tip/Ring между значениями DCoffset2 и DCoffset3. DCoffset2 представляет собой напряжение, при котором лампа выключается, а DC offset 3 – при котором включается. Изменение значения уровня напряжения между  Dcoffset2 и Dcoffset3 (и наоборот) осуществляется встроенным генератором наклона. Могут устанавливаться наклон изменения и интервалы времени включения и выключения лампы  (эти интервалы контролируются не DuSLIC, а микроконтроллером SMART2000).

Порядок выполнения

- На управляющем терминале (персональный компьютер) запустить программу DUSLICON. Должно появиться главное окно программы WinEASY (WinEASY for SMART 2000 – DuSLIC(STn), где n - номер порта платы SMART 2000, к которому подключена плата SMART 3265), а также определится подключенная плата SMART3265 (появится окно DuSLIC(STn)).

- Обеспечить контроль обмена сигналами ПК и платы с помощью программы-терминала.

- Войти в программу конфигурации Usercontrol. Появится диалоговое окно начальной конфигурации (стр. 11). Должны быть установлены следующие параметры:

    - синхронизация внутренняя (Internal);

    - используемые ИМС SLIC-E  PEB4265T;

    - положение ключей – как на рисунке.

Перейти к конфигурации платы и проверке функций.

- Обеспечить подачу питающего напряжения на телефонные аппараты.

- Обеспечить вывод окна прерываний при снятии трубки телефонного аппарата.

- Проверить возможности:

    - передачи различных тональных сигналов (DTMF) в линию (абоненту);

    - приема тональных сигналов от абонента;

    - передачи сигнала вызова;

    - управления и индикации прерываний.

Другие возможности проверяются по заданию преподавателя.

Сигналы управления при выполнении каждой операции и ответы на них (программа терминал) записываются в отчёт.

По окончании выполнения результат показать преподавателю, потом выйти из программы.

Отчет по лабораторной работе

Содержание отчета по лабораторной работе:

- Название и цель работы.

- Используемое оборудование и ПО.

- Функциональную схему ИМС DuSLIC.

- Задание на лабораторную работу с описанием действий по выполнению.

- Список сообщений, передаваемых между DuSLIC и ПК (log file).

Контрольные вопросы

- Что представляет из себя набор ИМС DuSLIC?

- Изобразите функциональную схему абонентского окончания на базе DuSLIC и опишите функции каждой его части.

- Опишите основные функциональные возможности набора ИМС DuSLIC и области его применения.

- Назовите разновидности DuSLIC и их функциональные различия.

- Опишите демонстрационную плату SMART3265.

- Опишите состав ПО для SMART3265 и SMART2000.

- Назовите основные и дополнительные виды обслуживания (ДВО), предоставляемые современными АТС.

- Поясните алгоритм работы шлейфной сигнализации.

- Поясните алгоритм работы батарейной сигнализации.

- Поясните алгоритм работы многочастотной сигнализации.

- Приведите технические параметры сигналов “Ответ станции” и “Посылка вызова”.

- Как обеспечивается электропитание телефонных аппаратов со стороны АТС?

- Приведите технические параметры (сопротивление, емкость, затухание и др.) абонентской линии.

- Расскажите про канальную синхронизацию в системе ИКМ.

- Расскажите про цикловую синхронизацию в системе ИКМ.

- Расскажите про стандартный ИКМ-интерфейс платы SMART 3265.

Список сокращений и терминов.

| AC | - Переменный ток. |
| --- | --- |
| AOM | (Add-on-Module) - Подключаемый модуль. |
| BORSHT | - Ряд стандартных функций абонентского модуля АТС. |
| CID | (Caller ID) - Функция индикации информации о вызывающем абоненте. |
| CMOS | (Сomplementary metal-oxide semiconductor) - технология изготовления ИМС |
| CODEC | (Coder-Decoder) – кодек. |
| COP | (Coefficient Operation) - Операции с коэффициентами. |
| CRAM | (Coefficient RAM) - Оперативная память коэффициентов. |
| DAC | (Digital Analog Converter) - Цифрово-аналоговый преобразователь. |
| DC | - Постоянный ток. |
| DTMF | - Многочастотный способ сигнализации. |
| DSP | (Digital Signal Processor) – цифровой сигнальный процессор. |
| DuSLIC | (Dual Channel Subscriber Line Interface Concept) – двухканальный интерфейс для абонентской линии. |
| DDS | - Драйверы для плат, присоединяемых к SMART 2000. |
| EDSP | - Расширенный DSP. |
| FPGA | (Field programmable gate array) - Программируемая пользователем вентильная матрица, программируемая БИС |
| I/O | - Ввод/вывод. |
| IOM-2 | - Последовательная шина для передачи данных между телекоомуникационными интегральными схемами. |
| LEC | - Эхо-подавление. |
| MWL | - Индикатор входящего сообщения (вызова). |
| C | - Микроконтроллер. |
| PCM | (Pulse Code Modulation) – ИКМ. |
| Ringing | - Посылка вызова. |
| SLIC | (Subscriber Line Interface Circuit) - Интерфейс абонентской линии. |
| SLICOFI-2 | - Двухканальный КОДЕК, составная часть DuSLIC. |
| SOP | (Status Operation) - Операции состояния (регистры). |
| Switching | - Коммутация. |
| TTX | (Teletax) - Сигналы тарификации. |
| UTD | - Универсальный тональный детектор. |

Список литературы

- DuSLIC Chip Set Selections Guide PEB3264/-2 V1.3 PEB4264/-2 V1.1 PEB3265 V1.3 PEB4265/-2 V1.1 PEB4266 V1.1/ Infineon Technologies AG, Oct. 2000, 13pp.

- Data Sheet DuSLIC Dual Channel Subscriber Line Interface Circuit PEB3264/-2 V1.2 PEB4264/-2 V1.1 PEB3265 V1.2 PEB4265/-2 V1.1 PEB4266 V1.1/ Infineon Technologies AG, July 2000, DS2, 383 pp.

- DuSLIC Evaluation Board SMART 3265 V1.1 Hardware Manual/ Infineon Technologies AG, Nov. 2000, 114 pp.

- DuSLIC Tool Package V1.0 Getting Started/ Infineon Technologies AG, DS2, Dec. 2000, 88 pp.

- User's Manual for DuSlicon DUAL CHANNEL SLICOF-2, SLIC (DuSLIC.chm  - DuSLICON Help file)/ Infineon Technologies AG.