Московский технический университет связи и информатики

Лабораторная работа № 5

Передача данных по последовательному каналу

с использованием модуля синхронного интерфейса SSC

микроконтроллера С167 фирмы Infineon Technologies

МОСКВА   1999 г.

Передача данных по последовательному каналу с использованием модуля

синхронного интерфейса SSC микроконтроллера С167

фирмы Infineon Technologies

Составитель А. С. Ильин,                                                                              ред. от 20.10.99

# Цель работы

- Ознакомление с внутренним устройством и принципами функционирования модуля синхронного интерфейса SSC микроконтроллера С167.

- Построение устройства односторонней передачи данных по последовательному каналу на основе модуля SSC.

# Введение

Синхронный последовательный порт (SSC) предназначен для обеспечения высокоскоростной последовательной синхронной связи между микроконтроллером C167 и другими микроконтроллерами, микропроцессорами или внешними периферийными устройствами. Временные и логические параметры интерфейса могут программироваться в широких пределах.

На рис. 1 приведена временная диаграмма, иллюстрирующая принцип синхронной последовательной передачи данных. В отличие от асинхронной передачи данных, где приблизительная оценка местоположения принимаемых информационных битов производится в самом принимающем устройстве, синхронная передача предполагает наличие отдельной линии синхронизации, обеспечивающей точную временную привязку к границам принимаемых двоичных битов на линии данных, благодаря чему в синхронном режиме может быть резко повышена скорость передачи. Временная диаграмма, показанная на рис. 1, соответствует используемому в лабораторной работе варианту синхронной дуплексной линии передачи (изображена только одна линия данных, так как в данном случае временные диаграммы для линий приема и передачи данных совпадают), у которой передаваемые данные "выдвигаются" на магистраль по фронту синхросигнала, а приходящие из магистрали данные "защелкиваются" в приемном устройстве по спаду этого же синхросигнала.

рис. 1 Временная диаграмма синхронной передачи данных

В синхронных линиях связи одновременно участвуют в обмене данными два абонента, один из которых является ведущим, а другой ведомым. Принципиальное отличие между ними заключается в том, что порт ведущего абонента формирует общий синхросигнал, порт ведомого - использует этот синхросигнал при передаче и приеме данных.

При обмене по последовательным линиям связи принято разбивать передаваемую информацию на "порции" определенной длины, называемые информационными кадрами или блоками. По синхронным линиям связи передается "чистая" информация, то есть вставок каких-либо специальных служебных (неинформационных) сигналов, которые являлись бы атрибутами кадра, не производится. В связи с этим, при непрерывной (без пауз) передаче, разбиение на кадры является чисто условным и, как правило, определяется разрядностью данных, с которыми оперируют оконечные устройства. В синхронных линиях связи, работающих с паузами в обмене данными, перерывы в передаче возникают точно по границам информационных кадров. В нашем случае размер информационного кадра - это число бит, после передачи которого, производится аппаратный вызов обслуживающей программы, производящей пересылку информации.

В последовательных каналах связи существует понятие порядка следования передаваемых битов данных - передача, начиная со старшего или с младшего разряда информационного кадра. Оба варианта являются с точки зрения  их технических характеристик эквивалентными, важно лишь обеспечить одинаковую интерпретацию данных на передающем и приемном концах линии.

Системы передачи информации используют, как правило, буферы данных, позволяющие каналам передачи функционировать некоторое время автономно (то есть независимо от источников или приемников информации). В порте SSC при передаче и приеме данных применяется двойная буферизация, означающая, например, при приеме, что между двумя вызовами программы обслуживания порта в его регистрах может быть накоплено в пределе до двух информационных кадров, или, другими словами, что максимальное время автономной работы (то есть без программной поддержки) порта при непрерывном приеме должно быть меньше двойной длительности кадра информации.

Модуль поддерживает дуплексную и полудуплексную синхронную связь со скоростью до 5 Мбит/с (при тактовой частоте ЦПУ 20 МГц). Последовательность синхроимпульсов тактовой частоты может быть сформирована непосредственно в SSC (режим ведущего) или может быть получена от внешнего задающего источника (режим ведомого). Размер блока данных, направление сдвига, полярность активного перепада и фаза сигнала тактовой частоты - программируются.

Существует множество вариантов конфигурирования синхронного последовательного порта, что позволяет использовать его совместно с другими устройствами, имеющими синхронный последовательный интерфейс (например, с портом ASC0, работающим в синхронном режиме); он может служить также для организации двунаправленного канала типа ведущий-ведомый или сетевого соединения. Один из вариантов применения синхронного порта - организация связи с SPI-совместимыми устройствами.

Передаваемые и принимаемые данные заводятся на контакты микросхемы MTSR/P3.9 (Master Transmit / Slave Receive - передача ведущего / прием ведомого) и MRST/P3.8 (Master Receive / Slave Transmit - прием ведущего / передача ведомого). Сигнал тактовой частоты выводится наружу или подается извне через контакт микросхемы SCLK/P3.13. Эта функция контакта микросхемы - альтернативная функция стандартному вводу/выводу линии порта 3.

На рис. 2 приведена структурная схема порта SSC. Основными функциональными узлами модуля являются связанные с внутренней шиной регистры буфера передачи SSCTB и буфера приема SSCRB, которые могут, соответственно, записывать и считывать данные в параллельном виде в шестнадцатиразрядный регистр сдвига. Регистр сдвига модуля SSC связан с передающим и с приемным контактами микросхемы через логику управления линиями порта (см. структурную схему). Передача и прием последовательных данных синхронизированы между собой и происходят в одно и то же время, то есть, количество переданных и принятых битов всегда совпадает. Передаваемые данные записываются в буфер передачи SSCTB. Далее они перемещаются в регистр сдвига, как только он освободится. В режиме ведущего (SSCMS = "1") SSC-порт начинает передавать немедленно, в то время как в режиме ведомого (SSCMS = "0") SSC-порт будет ждать внешнего синхроимпульса сдвига. Когда начинается передача, устанавливается флажок "занято" SSCBSY, и генерируется запрос прерывания передачи (SSCTIR), чтобы указать, что SSCTB может быть перезагружен снова. Когда будет принято ожидаемое запрограммированное число битов (2 ... 16), содержимое регистра сдвига перемещается в буфер приема SSCRB, после чего будет сгенерирован запрос прерывания приема (SSCRIR). Если дальнейшей передачи происходить не должно (SSCTB пуст), то одновременно будет очищен и флаг SSCBSY. Не следует изменять SSCBSY программно, поскольку этот флажок - аппаратно управляемый.

рис. 2 Структурная схема модуля синхронного последовательного порта SSC

Определяющий скорость передачи 16-разрядный задающий генератор обеспечивает модуль SSC независимой тактовой синхропоследовательностью.

Варианты соединения устройств для обеспечения двусторонней дуплексной и двусторонней полудуплексной линий связи показаны на рис. 3.

рис. 3 Дуплексная (вверху) и полудуплексная рабочие конфигурации

В дуплексном режиме сопрягаемые устройства соединяются между собой посредством трех линий. Назначение этих линий всегда определяется ведущим устройством: линия, связанная с контактом микросхемы вывода данных MTSR ведущего - это линия передачи, линия приема связана с контактом ввода данных MRST, и цепь тактовой частоты соединяется с контактом микросхемы SCLK. Устройство, назначенное ведущим, должно генерировать и выдавать последовательность импульсов тактовой частоты на контакт микросхемы SCLK. Ведомое устройство получает сигнал тактовой частоты извне, так что его контакт SCLK должен быть переключен в режим ввода (DP3.13 = "0"). Выход регистра сдвига ведущего связан с внешней линией передачи, которая, в свою очередь, соединена со входом регистра сдвига ведомого. Выход регистра сдвига ведомого связывается с внешней линией приема, для обеспечения функции приема ведущего. Внешние подключения аппаратно зависимы, так как выполняемая функция и направление передачи для внешних выводов определяются однозначно индивидуальной настройкой оборудования ведущего и ведомого устройств.

В полудуплексной конфигурации для приема и передачи данных необходима только одна информационная линия обмена. Линия обмена данными соединена сразу с обоими контактами микросхемы MTSR и MRST на каждом устройстве, линия синхросигнала связана с SCLK контактом микросхемы. Главное устройство управляет передачей данных, генерируя синхросигнал сдвига, в то время как ведомые устройства синхронизируются по нему. Так как в рассматриваемом режиме работы линии ввода и вывода данных у всех микросхем объединены и связаны между собой, то у текущего устройства передачи тактируется и прием собственных данных на контакте микросхемы MRST (для главного устройства) либо MTSR (для ведомого). С помощью такой локальной обратной связи могут быть обнаружены любые искажения на общей линии обмена данными, так как принятые данные не будут совпадать в этом случае с переданными данными.

Итак, для организации дуплексной связи необходимо две линии данных, в то время как полудуплексная связь требует всего лишь одной линии обмена данными. Заметим, что в случае полудуплексной связи потенциальная пропускная способность канала оказывается вдвое ниже, а логическое сопряжение - существенно сложнее, поскольку, во-первых, оно должно отвечать некоему логическому протоколу, регламентирующему последовательность и продолжительность сеансов обмена данными между ведущим и ведомым, и, во-вторых, должна быть введена дополнительная функция, обеспечивающая переключение направления передачи по линии данных. Эта функция может быть реализована аппаратно, например, путем введения еще одной управляющей линии от ведущего к ведомому, или программно - посредством передачи по линии данных специальной команды переключения. В первом случае теряется единственный выигрыш полудуплексной связи перед дуплексной (число соединительных линий), во втором - уменьшается и без того в два раза более низкая реальная пропускная способность канала передачи. Однако, для организации связи с типовыми низкоскоростными устройствами (например, SPI или I2C-совместимыми последовательными ПЗУ) эта разновидность интерфейса широко применяется.

Параметры процесса передачи последовательных битов данных могут программироваться сразу по многим направлениям:

- размер блока данных может быть выбран от 2 бит до 16 бит;

- передача может начинаться с LSB или с MSB;

- пассивный уровень синхросигнала может быть низким или высоким;

- биты данных могут сдвигаться по "лидирующему" или по "отстающему" перепаду сигнала тактовой частоты;

- физическая скорость передачи может задаваться от 152  до 5000000 символов/с (при тактовой частоте ЦПУ 20 МГц);

- тактовая частота сдвига может генерироваться внутри (режим ведущего) или приходить извне (режим ведомого).

На рис. 4 изображена условная программная модель (программно доступные регистры управления) модуля SSC.

рис. 4 Регистры специальных функций и линии порта, связанные с модулем SSC

Режим работы модуля SSC задается бит-адресуемым регистром управления SSCCON. Этот регистр служит для двух целей:

| Бит | Выполняемая функция (Рабочий Режим, SSCEN = "1") |
| --- | --- |
| SSCBC | SSC Битовое Поле Счета Счетчик Сдвигов модифицируется при каждом перемещении бита. В это поле нельзя производить запись!!! |
| SSCTE | SSC Флажок Ошибки Передачи 1: В момент начала передачи во вспомогательном буфере передачи еще не были обновлены данные |
| SSCRE | SSC Флажок Ошибки приема 1: В момент завершения приема старые данные из буфера приема еще не считаны |
| SSCPE | SSC Флажок Ошибки Фазирования 1: Принимаемые данные изменяются на стробе тактовой частоты |
| SSCBE | SSC Флажок Ошибки Скорости передачи 1: Различие между фактической и ожидаемой скоростью передачи ведомого больше чем 2 или 0.5 раза |
| SSCBSY | SSC Флажок Занятости Установлен при ведении передачи. Этот флаг нельзя перезаписывать!!! |
| SSCMS | SSC Бит Выбора режима ведущего 0: Режим ведомого. Функционирование на тактовой частоте сдвига, полученной от контакта SCLK. 1: Режим ведущего. Генерация тактовой частоты сдвига и ее вывод через контакт SCLK. |
| SSCEN | SSC Бит разрешения работы = "1" Передача и прием разрешены. Доступен на чтение как флажок состояния и на запись для управления режимом Ведущий/Ведомый. |

рис. 5 Формат регистра SSCCON в основном режиме работы

- во-первых, на этапе конфигурирования (работа SSC заблокирована - SSCEN = "0") он обеспечивает возможность модификации служебных битов;

- во-вторых, в основном режиме работы (операции SSC разрешены - SSCEN = "1") он обеспечивает доступ к набору флажков состояния.

Форматы регистра SSCCON для обоих режимов показаны на рис. 5 и рис. 6.

Выбор Размера блока данных поддерживает передачу кадров любой длины, от 2-разрядных "символов" до 16-разрядных "символов". Начало пере-

дачи с младшего разряда - LSB (SSCHB = "0") позволяет организовать связь, например, с ASC0 устройствами в синхронном режиме (C166 семейство) или с 8051-подобным последовательным интерфейсом. Старт с MSB (SSCHB = "1") позволяет реализовать протокол обмена, совместимый с интерфейсом SPI. Независимо от того, какой установлен размер блока данных, и какой разряд - старший (MSB) или младший (LSB) передается первым, пересылаемые данные - всегда выравниваются по правому краю регистров SSCTB и SSCRB, так что младший разряд пересылаемых данных совпадает с нулевым разрядом этих регистров. Биты данных перестраиваются для передачи внутренней регистровой логикой сдвига. Незадействованные биты SSCTB игнорируются, "лишние" биты SSCRB не имеют силы и должны отбрасываться подпрограммой обслуживания приема данных.

| Бит | Выполняемая функция (Режим Программирования, SSCEN = "0") |
| --- | --- |
| SSCBM | SSC Выбор размера блока данных 0: зарезервировано. Эту комбинацию использовать нельзя. 1...15: размер блока данных передачи - 2 ... 16 бит (<SSCBM> + 1) |
| SSCHB | SSC Бит управления порядком передачи 0: передача/прием младшим битом (LSB) вперед 1: передача/прием старшим битом (MSB) вперед |
| SSCPH | SSC Бит управления Фазой Тактовой частоты 0: сдвиг передаваемых данных на "лидирующем" перепаде тактовой частоты, "защелкивание" - на "отстающем" перепаде; 1: "защелкивание" данных приема на "лидирующем" перепаде тактовой частоты, сдвиг - на "отстающем" перепаде. |
| SSCPO | SSC Бит управления полярностью тактовой частоты 0: пассивный уровень тактового сигнала - низкий, "лидирующий" перепад тактовой частоты - переход из "0" в "1"; 1: пассивный уровень тактового сигнала - высокий, "лидирующий" перепад тактовой частоты - переход из "1" в "0". |
| SSCTEN | SSC Бит разрешения обработки ошибки передачи 0: ошибка передачи игнорируется 1: ошибка передачи проверяется |
| SSCREN | SSC Бит разрешения обработки ошибки приема 0: ошибка приема игнорируется 1: ошибка приема проверяется |
| SSCPEN | SSC Бит разрешения обработки ошибки фазы 0: ошибка фазы игнорируется 1: ошибка фазы проверяется |
| SSCBEN | SSC Бит разрешения обработки ошибки скорости передачи 0: ошибка скорости игнорируется 1: ошибка скорости проверяется |
| SSCAREN | SSC Бит разрешения автоматического сброса 0: никаких действий не производится при возникновении ошибки скорости передачи 1: SSC порт автоматически сбрасывается при возникновении ошибки скорости передачи |
| SSCMS | SSC Бит выбора режима ведущего 0: режим ведомого. Осуществляется функционирование на тактовой частоте сдвига, полученной от вывода микросхемы SCLK. 1: режим ведущего. Производится генерация тактовой частоты сдвига и ее вывод на контакт SCLK. |
| SSCEN | SSC Бит разрешения работы = "0" Передача и прием заблокированы. Возможен только доступ к битам управления. |

рис. 6 Формат регистра SSCCON в режиме конфигурирования

Управление синхронизацией осуществляет адаптацию поведения функций передачи и приема порта SSC к ряду последовательных интерфейсов. Специфицированный перепад синхросигнала (фронт или спад) используется, чтобы "выдвинуть" наружу передаваемые данные, в то время как противоположный перепад синхросигнала "защелкивает" данные приема. Бит SSCPH выбирает тип перехода - "лидирующего" или "отстающего" - для начала выполнения этих функций. Бит SSCPO выбирает уровень цепи синхросигнала в неактивном состоянии. Так, если пассивный уровень синхросигнала - высокий, то единственный вариант для "лидирующего" перехода - спад импульса, то есть переход из "1" в "0".

Как уже отмечалось, для связи с "внешним миром" SSC использует три контакта микросхемы порта 3. Контакт микросхемы P3.13/SCLK служит как линия синхросигнала, в то время как контакты микросхемы P3.8/MRST (Master Receive/Slave Transmit - Прием ведущего/Передача ведомого) и P3.9/MTSR (Master Transmit/Slave Receive - Передача ведущего/Прием ведомого) служат как последовательные линии ввода/вывода данных. Функции этих контактов микросхемы зависят от выбранного режима работы (ведущий или ведомый). Чтобы разрешить для этих линий порта выполнение альтернативных функций вывода вместо операций ввода/вывода общего назначения, соответствующие триггеры-защелки порта должны быть установлены в лог. "1", так как выводы защелки порта и альтернативные линии вывода аппаратно объединяются по "И". Когда альтернативная функция линии вывода данных не используется (функция заблокирована), на альтернативной линии вывода фиксируется высокий уровень, разрешая тем самым операции ввода/вывода через триггер-защелку порта. Направление передачи сигнала через линии порта зависит от установленного режима работы. Модуль SSC автоматически осуществляет корректный ввод или вывод по альтернативной линии порта при переключении режимов. Направление передачи линий ввода/вывода общего назначения должно, однако, программироваться пользователем, как показано в таблице ниже.

| Кон-такт | Режим ведущего |  |  | Режим ведомого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполняемая функция | "Защелка" порта | Направле-ние передачи | выполняемая функция | "Защелка" порта | Направле-ние передачи |
| P3.13 / SCLK | Вывод синхропоследователь-ности | P3.13=’1’ | DP3.13=’1’ | Вывод синхропоследователь-ности | P3.13=’x’ | DP3.13=’0’ |
| P3.9 / MTSR | Вывод последовательности данных | P3.9=’1’ | DP3.9=’1’ | Вывод последовательности данных | P3.9=’x’ | DP3.9=’0’ |
| P3.8 / MRST | Ввод последовательности данных | P3.8=’x’ | DP3.8=’0’ | Ввод последовательности данных | P3.8=’1’ | DP3.8=’1’ |

Инициализация SCLK линии ведущего требует определенной аккуратности, чтобы избежать нежелательных переходов синхросигнала, которые могут вызывать сбой приема ведомых портов. Если работа порта SSC запрещена, то внутренние альтернативные линии вывода имеют состояние лог. "1". Эти альтернативные выходные сигналы - объединяются по "И" с соответствующими выходными сигналами триггеров-защелок линий порта. Разрешение работы порта SSC с пассивным низким уровнем синхросигнала (SSCPO = "0") будет управлять альтернативным выводом данных, а также (как результат операции "И") незамедлительно установится низкий уровень сигнала на линии порта SCLK. Чтобы избежать этого, следует придерживаться следующей последовательности операций:

- выбор пассивного уровня синхросигнала (SSCPO = "x");

- возможность предустановки желательного пассивного уровня синхросигнала путем записи в выходной триггер-защелку порта (P3.13 = "x");

- переключение линии порта в режим вывода данных (DP3.13 = "1");

- разрешение работы порта SSC (SSCEN = "1");

- при SSCPO = "0": возможность альтернативного вывода данных (P3.13 = "1").

После выполнения всех необходимых действий по инициализации разрешают работу последовательных портов SSC. После чего, на линии синхросигнала главного устройства появится уровень запрограммированной полярности. На линии данных до начала первой передачи может установиться значение как "0", так и "1". После окончания передачи на линии данных будет всегда сохраняться логический уровень, оставшийся от последнего переданного бита данных.

При условии, что последовательный интерфейс разрешен, главное устройство может инициализировать первую передачу данных, записывая передаваемые данные в регистр SSCTB. Записанное значение копируется в регистр сдвига (подразумевается, что он будет пустым в это время), и соответствующий  первый бит (MSB или LSB) передаваемых данных будет помещен на линию MTSR при очередном синхроимпульсе задающего генератора (передача начнется, конечно, только в том случае, если SSCEN = "1"). Также будет сгенерирован импульс синхросигнала на линии SCLK в соответствии с выбранной фазой синхросигнала. По противоположному перепаду синхросигнала ведущий в одно и то же время "защелкивает" и "вдвигает" данные, присутствующие на входной линии MRST. Происходит "замещение" передаваемых данных данными приема. Так как линия синхросигнала является общей, то регистр сдвига ведомого будет сдвигаться синхронно с регистром сдвига ведущего, "выдвигая" наружу содержащиеся в нем данные, и "вдвигая" данные, имеющиеся на входе. После поступления определенного числа импульсов синхросигнала (предварительно запрограммированного посредством выбора размера блока данных), переданные ведущим данные будут содержаться в регистре сдвига ведомого, в то время как в регистр сдвига ведущего одновременно запишутся данные от ведомого. По завершению приема содержимое регистров сдвига ведущего и ведомого будет скопировано в буферы приема SSCRB, и будут установлены флажки прерывания приема SSCRIR.

В момент копирования содержимого буфера передачи ведомого в регистр сдвига происходит немедленный вывод соответствующего первого бита (MSB или LSB пересылаемых данных) на контакт микросхемы MRST. Ведомое устройство не будет ждать следующего синхроимпульса от задающего генератора, как это делает ведущее устройство. Это связано с тем, что, в зависимости от выбранной фазы синхросигнала, первый сгенерированный ведущим перепад синхросигнала может быть уже использован для тактирования первого бита данных. Так что первый бит данных ведомого должен уже быть действительным в это время.

Последовательный канал SSC имеет собственный специализированный 16-разрядный задающий генератор с возможностью перезагрузки 16-разрядным значением, позволяющий задавать скорость передачи двоичных символов независимо от прочих таймеров.

Задающий генератор тактируется синхросигналом ЦПУ, поделенным на 2 (10 МГц при 20-ти мегагерцовом синхросигнале ЦПУ). Таймер генератора "считает на уменьшение" и может быть запущен или остановлен посредством установки глобального бита разрешения SSCEN в регистре SSCCON. Двухфункциональный регистр SSCBR используется или как собственно регистр задающего генератора, или как регистр перезагрузки. Чтение SSCBR в режиме разрешения работы SSC, возвращает содержимое таймера. Чтение SSCBR в то время как SSC заблокирована, возвращает программируемое значение перезагрузки. В этом режиме в SSCBR может быть записано желаемое значение перезагрузки.

Предупреждение: Нельзя производить запись в SSCBR в основном режиме работы модуля SSC.

Формулы ниже вычисляют или возникающую в результате скорость в символах в секунду для заданного значения перезагрузки, или требуемое значение перезагрузки для заданной скорости передачи:

| Скорость передачи | длительность бита | перезагружа-емое значение |
| --- | --- | --- |
| Зарезервировано. Следует использовать значения перезагрузки > 0 | --- --- | 0000 H |
| 5 МБод | 200 ns | 0001 H |
| 3.3 МБод | 300 ns | 0002 H |
| 2.5 МБод | 400 ns | 0003 H |
| 2.0 MБод | 500 ns | 0004 H |
| 1.0 MБод | 1 ms | 0009 H |
| 100 КБод | 10 ms | 0063 H |
| 10 КБод | 100 ms | 03E7 H |
| 1.0 KБод | 1 ms | 270F H |
| 152.6 Бод | 6.6 ms | FFFF H |

BSSC=fCPU2⋅(áSSCBR⟩+1)                     SSCBR=(fCPU2⋅BaudrateSSC)−1 ,

где <SSCBR> представляет содержание регистра перезагрузки, принимаемого как 16-разрядное целое число без знака.

Максимальная скорость передачи, которая может быть достигнута при использовании синхросигнала ЦПУ 20 МГц - 5 000 000 символов/с. Таблица ниже представляет в виде списка некоторые возможные скорости передачи вместе с требуемыми значениями перезагрузки и возникающими в результате длительностями посылок в предположении, что частота синхросигнала ЦПУ равна 20 МГц.

Обратите внимание: Содержимое SSCBR должно быть > 0.

Для управления прерываниями последовательного канала SSC предусмотрены три бит-адресуемых регистра (см. рис. 7). Регистр SSCTIC управляет прерываниями передачи, SSCRIC управляет прерываниями приема, и SSCEIC управляет прерываниями по возникновению ошибки последовательного канала SSC. Каждый источник прерывания имеет также собственный выделенный вектор прерывания: SCTINT - вектор прерывания передачи, SCRINT - вектор прерывания приема, и SCEINT - вектор прерывания по возникновению ошибки.

Сами принимаемые и предаваемые данные должны считываться и перезаписываться соответствующими подпрограммами-функциями обработки прерываний от модуля SSC, например, для случая передачи:

рис. 7 Форматы регистров управления прерываниями модуля SSC

void SSC_viIsrTx(void) interrupt SSCTINT {

I& = 0x0007;

SSCTB = TRN_ARR[I++];

}

Данная функция, вызываемая при каждом прерывании передачи от модуля SSC, состоит всего из двух строк, первая из которых выполняет операцию приведения величины индексной переменной I в границы области допустимого изменения путем отбрасывания старших разрядов и сохранения только трех младших разрядов числа, благодаря чему эта переменная перед ее использованием может принимать лишь значения от 0 до 7 включительно, а вторая - пересылает значение элемента массива с текущим индексом в регистр буфера передачи SSCTB, производя затем инкрементацию (увеличение на 1) значения индексной переменной I, которое потребуется при ее последующем использовании. Таким образом, функция обработки прерывания передачи осуществляет пословное перемещение содержимого кольцевого (то есть как бы "бесконечного") буферного массива TRN_ARR в регистр буфера передачи SSCTB.

Обработка прерывания приема производится аналогично, с той лишь разницей, что принятые данные считываются из регистра буфера приема SSCRB и записываются в кольцевой массив RCV_ARR, при этом используется индексная переменная с именем J:

void SSC_viIsrRx(void) interrupt SSCRINT {

J& = 0x0007;

RCV_ARR[J++] = SSCRB;

}

Итак, задача построения модели устройства односторонней передачи данных по последовательному каналу на основе модуля SSC сводится к проведению начальной инициализации этого модуля, в процессе которой будет задана требуемая аппаратная настройка, и последующей периодической обработки прерываний.

Конфигурирование модуля SSC контроллера производится с помощью обучающей информационно-справочной системы "DAvE" [1], промежуточным этапом работы которой являются исходные тексты "С"-программ инициализации и шаблоны для программ обработки прерываний. После старта процедуры конфигурирования и появления окна инициализации выбирается вкладка "Control", с помощью которой задаются основные рабочие параметры модуля SSC. В результате установки требуемой конфигурации вкладка должна иметь вид, представленный на рис. 8.

рис. 8 Конфигурирование модуля SSC

Скорость передачи синхронного порта задается с помощью вкладки "Baudrate", представленной на рис. 9. При вводе конкретного значения скорости следует руководствоваться полученным вариантом задания. В поле "Real Baudrate" этой вкладки индицируется наиболее близкое к заданному значение скорости передачи, которое которое может быть реально получено, а в поле "Reload Value" отображается (в шестнадцатеричном виде) автоматически вычисляемая величина перезагружаемого значения, которое требуется записать в регистр SSCBR для получения этой реальной скорости передачи.

рис. 9 Установка скорости передачи порта SSC

Для обеспечения возможности передачи управления по прерыванию обслуживающей программе необходимо на вкладке "Interrupts" задать приоритеты этим прерываниям. В нашем случае не существует каких-либо ограничений на распределение номеров приоритетов по конкретным прерываниям, поэтому можно назначить их произвольно или так, как это показано на рис. 10.

И наконец, чтобы система "DAvE" создала файл с текстом программы инициализации, требуется установить для этого заявку - флажок в поле "Initialization Function" на вкладке "Functions" (см. рис. 11). Запишите имена самой функции инициализации и содержащего ее файла (эти имена по умолчанию - SSC_vInit и SSC.C соответственно, но они могут быть изменены пользователем). Обратите также внимание на то, установлены ли флажки заявок на "генерацию" текстовых шаблонов программ обработки прерываний передачи и приема модуля SSС (имена по умолчанию - SSC_viIsrTx и SSC_viIsrRx). Эти заявки устанавливаются автоматически при разрешении прерываний от соответствующих каналов на вкладке "Control" и не могут быть добавлены или отменены на текущей вкладке.

Процедура конфигурирования заканчивается при "нажатии" на панель "Save & Close", расположенной в нижней части окна инициализации.

рис. 10 Задание приоритетов прерываниям приема и передачи порта SSC

рис. 11 Установка заявки на генерацию текста функции инициализации

Следующей ступенью является "генерация кода", запускаемая путем задания команды "Generate Code" в пункте Главного меню "Project" или нажатия кнопки  на Панели инструментов.

После того, как система "DAvE" создаст исходные "С"-файлы, необходимо добавить в них строки, обеспечивающие выполнение специфических пользовательских функций, получение которых, собственно, и является одной из целей данной работы. Вызвав утилиту File Viewer (команда "File Viewer" в меню "Project" или кнопка  на Панели инструментов), выбрав файл SSC.С (если это имя не было изменено) и открыв его для редактирования (кнопка "Open"), следует найти раздел "@Global Variables" и в область, отведенную для кодов пользователя (эта область обособляется комментариями "// USER CODE BEGIN" и "// USER CODE END") ввести две строки описаний переменных пользователя: "int I, TRN_ARR[8]={0X10, 0X20, 0X30, 0X40, 0X50, 0X60, 0X70, 0x80};" и "int J, RCV_ARR[8];"- так, как это представлено ниже.

//***************************************************************************

// @Global Variables

//***************************************************************************

// USER CODE BEGIN (SSC_General,2)

// данные должны соответствовать полученному варианту задания!

int I, TRN_ARR[8]={0X10, 0X20, 0X30, 0X40, 0X50, 0X60, 0X70, 0x80};

int J, RCV_ARR[8];

// USER CODE END

//***************************************************************************

Префикс "0х" у числовых значений задает их интерпретацию как шестнадцатеричных.

Следующим шагом является доработка функции SSC_vInit(). Найдя эту функцию в файле, следует добавить в самый ее конец в область кодов пользователя строки программы: " I& = 0x0007;" и "SSCTB = TRN_ARR[I++];" :

//****************************************************************************

void SSC_vInit(void)

{

. . .

// USER CODE BEGIN (SSC_Init,1)

I& = 0x0007;

SSCTB = TRN_ARR[I++];

// USER CODE END

}

//****************************************************************************

Затем, отыскав заголовок функции SSC_viIsrTx() (название по умолчанию), добавляем в область кодов пользователя те же две строки программы, что и для предыдущей функции:

//****************************************************************************

void CC1_viIsrCC0(void) interrupt SSCINT

{

// USER CODE BEGIN (SSC_IsrTx,2)

I& = 0x0007;

SSCTB = TRN_ARR[I++];

// USER CODE END

}

//****************************************************************************

Аналогичным образом дорабатываем шаблон функции SSC_viIsrTx() (название по умолчанию):

//****************************************************************************

void CC1_viIsrCC1(void) interrupt SSCINT

{

// USER CODE BEGIN (SSC_IsrRx,2)

J& = 0x0007;

RCV_ARR[J++] = SSCRB;

// USER CODE END

}

//****************************************************************************

Чтобы работа программы не заканчивалась сразу после выполнения инициализации, необходимо добавить в самом конце функции main() строку "for(;;);", обеспечивающую "зацикливание" программы, то есть выполнение бесконечно повторяемого "пустого" цикла, которое в нашем случае будет имитировать работу так называемой "фоновой" задачи:

//****************************************************************************

void main(void)

{

. . .

// USER CODE BEGIN (Main,2)

for(;;);

// USER CODE END

}

//****************************************************************************

После доработки текстов программ следует выполнить командный файл SSC.bat .

# Задание для предварительной подготовки

- Рассчитать величину презагружаемого значения, обеспечивающего скорость передачи данных, соответствующую полученному варианту задания.

- Изучить принципы работы и правила использования системы "DavE". Ознакомиться с расположением и выяснить назначение программных переключателей на вкладках окон инициализации модуля SSC.

- Ознакомиться со структурой и аппаратными особенностями отладочной платы kitCON-167. Особое внимание уделить функциям программного обеспечения этой платы: загрузка исполняемого программного модуля, запуск на выполнение и останов программы, чтение содержимого регистров и ОЗУ.

# Исходные данные для предварительного расчета

| номер варианта | скорость передачи данных, симв./с | шестнадцатеричные значения элементов кольцевого массива передаваемых данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 000 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 100 000 | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 |
| 3 | 25 000 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, B |
| 4 | 50 000 | 41, 51, 61, 71, 81, 91, А1, B1 |
| 5 | 100 000 | 6, 7, 8, 9, А, B, C, D |
| 6 | 25 000 | 63, 73, 83, 93, А3, B3, C3, D3 |
| 7 | 50 000 | 8, 9, А, B, C, D, E, F |
| 8 | 100 000 | 85, 95, А5, B5, C5, D5, E5, F5 |
| 9 | 25 000 | А, B, C, D, E, F, 0, 1 |
| 10 | 50 000 | А7, B7, C7, D7, E7, F7, 07, 17 |
| 11 | 100 000 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 12 | 25 000 | 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 |

# Лабораторное задание

- С помощью системы "DavE" провести конфигурирование контроллера и создать "С"-файлы с текстом функций инициализации и шаблонами функций обработки прерываний.

- Дописать строки в шаблоны функций обработки прерываний и создать исполняемый программный модуль

- Загрузить полученный при выполнении п.2 задания программный модуль в отладочную плату и запустить его на исполнение.

- Остановить выполнение программы и произвести чтение содержимого массива RCV_ARR и ячейки J.

Вид окна программы-отладчика в результате выполнения этих действий представлен на рис. 12.

рис. 12

# Содержание отчета

Отчет должен включать название работы, структурную схему лабораторного макета (рис. 13), рассчитанную величину перезагружаемого значения, перечень "С"-файлов и содержащихся в них функций, которые "сгенерированы" системой "DavE", прочитанное в эксперименте значение регистра SSCBR, а также таблицу, в которой должны быть представлены значения элементов массива TRN_ARR и полученные в ходе работы значения массива RCV_ARR.

рис. 13 Схема макета

Р3.8

Р3.9

микрокон-

троллер C167

педающая

часть модуля

SSC

приемная

часть модуля

SSC

# Контрольные вопросы

- Что такое двойная буферизация передачи (приема) данных? Сколько битов данных (без потери принятых данных), считая от начала текущего кадра, может самостоятельно (то есть без поддержки программного обеспечения) принять модуль SSC, если длина кадра равна N и регистр буфера приема SSCRB был пуст уже при приеме первого бита кадра?

- Может ли порт SSC иметь разные форматы кадра приема и кадра передачи одновременно? Может ли в порте SSC различаться порядок передачи кадра и приема кадра, то есть, например, при передаче первым выдается младший, а при приеме считается, что первым пришел старший разряд слова?

- В данной работе программное обеспечение контроллера состоит из двух групп функций - инициализации и обработки прерываний. На каких этапах выполнения задачи и какие действия производят эти функции?

- С какой целью производится доработка функции SSC_vInit() – вставка команд для пересылки данных в буфер передачи, если идентичные операции выполняются функцией CC1_viIsrCC0?

- В результате работы программы были получены следующие результаты:

массив передачи			массив приема

3А					7А

4А					8А

5А					9А

6А					АА

7А					3А

8А					4А

9А					5А

АА					6А

Можно ли считать, что данные были переданы и приняты верно?

# Литература

- Организация и применение программного пакета обучающей информационно-справочной системы "DAvE".

- Семейство 16-ти разрядных однокристальных КМОП микроконтроллеров С167. Руководство пользователя.

- Стартовый комплект SK-167. Отладочная плата kitCON-167. Руководство по применению.

Распространенный интерфейс для связи с последовательными устройствами, в частности, последовательными перепрограммируемыми ПЗУ.

Отмеченная локальная обратная связь, возникающая в полудуплексной конфигурации, может быть применена не только для контроля правильности передачи, но и с целью автономного контроля работоспособности модуля SSC. В данной работе используется именно это свойство полудуплексной конфигурации для имитации работы канала передачи данных.

Значения элементов массива передачи берутся в соответствии с полученным вариантом задания.